# Manual de uso do Topo Campo

Importação processamento e entrega no celular

Versão 0.3  |  Novembro de 2026

Use este manual para importar uma caderneta, conferir as observações, calcular uma poligonal, revisar os erros e entregar coordenadas, relatório e desenho. Os nomes dos botões correspondem à interface em português do aplicativo.

Para aprender fazendo, toque em Tutorial no topo do app. O guia contém 12 etapas, um exercício fictício que usa o motor de cálculo e perguntas de conferência. O vídeo narrado e este manual ficam na mesma página.

## Navegue pelo manual

Acesso e organização

Importação e ocupações

Sequência apoios e processamento

Erros tolerâncias e relatório

Terreno curvas e CAD

Backup e exercício de treino

Solução de problemas e conferência final

## Antes do primeiro levantamento

Abra o app pelo link HTTP ou HTTPS. O caminho file:///C:/ aponta para um arquivo do computador e não é o endereço web do app.

Guarde seus arquivos originais e uma cópia do backup JSON. O app armazena dados no navegador, sem sincronização automática.

Use apoios e alturas reais para trabalhos reais. O exercício deste manual tem origem arbitrária e serve apenas para aprendizagem.

Escopo: processamento clássico e visualização CAD básica. Outros formatos brutos, pós-processamento GNSS/RINEX, mínimos quadrados e certificação normativa não fazem parte desta versão.

# Acesso e organização

Voltar ao índice

## Abra pelo endereço web

Use o link HTTPS no Safari ou no Chrome.

O Topo Campo funciona como um app web. Abrir index.html como arquivo local pode bloquear os botões. No iPhone, use Compartilhar e Adicionar à Tela de Início. No Android, use Instalar aplicativo ou Adicionar à tela inicial.

Confira: A tela abre e você consegue alternar entre Terreno e Pontos.

## Prepare o projeto

Informe o nome e o sistema de referência.

Em Projeto, dê um nome ao trabalho e descreva o referencial. Se usar origem arbitrária, escreva Sistema local arbitrário. Alterar esse texto não transforma coordenadas, datum ou fuso. Antes de substituir um trabalho, baixe o backup JSON em Arquivos.

Confira: O nome identifica a obra e o referencial descreve a origem real das coordenadas.

## Instalação e funcionamento offline

iPhone: abra no Safari, toque em Compartilhar e em Adicionar à Tela de Início.

Android: abra no Chrome e escolha Instalar aplicativo ou Adicionar à tela inicial, conforme a opção oferecida.

Deixe o primeiro carregamento online terminar. O leitor DWG precisa ser carregado pelo menos uma vez antes de ficar disponível em cache.

O vídeo e o manual não entram obrigatoriamente no cache inicial. Baixe-os para ter uma cópia offline. O sistema do celular pode remover o cache.

Um link temporário trycloudflare.com depende do computador e do túnel ligados. Uma publicação definitiva no Cloudflare Pages funciona sem esse servidor local. Use sempre o endereço de publicação informado para sua versão do app.

# Importação e ocupações

Voltar ao índice

## Importe os dados certos

Toque em Importar caderneta e escolha o arquivo.

RAW GTS-6/FC-5, DAT C/E/B/L e os TXT de caderneta identificados nas amostras são reconhecidos automaticamente. Tabelas de coordenadas abrem um mapeador de colunas: confira identificador, Este, Norte, cota e código. XMZ e outros dialetos ainda podem não ser reconhecidos.

Confira: O formato, o número de ocupações e os avisos correspondem ao arquivo escolhido.

| Entrada | Como usar |
| --- | --- |
| RAW GTS 6 e FC 5 | Leitor do layout identificado nas amostras; blocos e BCC conferidos quando presentes. |
| DAT C E B L | Observações e coordenadas gravadas preservadas. Os grupos podem ter origens locais diferentes. |
| TXT de 8 colunas | Caderneta sem altura do instrumento. A HI real deve ser informada no processamento. |
| TXT de 13 colunas | Observações, alturas e coordenadas de origem; mudanças de HI geram ocupações separadas. |
| CSV e tabela de pontos | Use a prévia para selecionar identificador, Este, Norte, cota e código. |
| KML e CAD | KML usa projeção WGS 84 para UTM. DWG e DXF abrem como desenhos de referência. |

## Confira cada ocupação

Revise S1, S2 e as demais ocupações.

Ocupação é cada instalação da estação. O mesmo nome de ponto pode aparecer em várias ocupações com alturas diferentes. Confira estação, ré, altura do instrumento e observações. O TXT de 8 colunas não traz HI: informe a altura real. Adicionar outra caderneta mantém as ocupações separadas.

Confira: Cada ocupação selecionada tem altura correta e pertence ao percurso desejado.

Um arquivo vazio não é uma caderneta. Não tente mapear ângulos e distâncias de um formato desconhecido como se fossem coordenadas. XMZ, DAT binário e RAW de outros dialetos podem precisar de novos leitores.

# Sequência apoios e processamento

Voltar ao índice

## Monte a sequência da poligonal

Use uma linha por lado: ocupação;ré;vante;HI.

Exemplo: S1;R;B;1.5. A vante de uma linha precisa ser a estação da seguinte; a ré seguinte é a estação anterior. Remova ocupações que não fazem parte do percurso e substitua todos os pontos de interrogação. HI pode ficar vazia quando já está registrada corretamente no arquivo.

Confira: A sequência é contínua e nenhuma altura necessária está ausente.

## Informe os apoios e a orientação

Preencha coordenadas iniciais, azimute da ré e fechamento.

O azimute inicial é a direção da estação inicial para a ré. Em uma poligonal fechada, o apoio final coincide com o inicial. Na enquadrada, informe o apoio final conhecido. Para erro angular, use um azimute independente do último lado ou uma reocupação de fechamento fora da lista de lados.

Confira: A orientação tem origem conhecida; o controle angular não foi inventado a partir do próprio resultado.

## Plano do exercício fictício

| Ocupação | Estação | Ré | Vante | HI em m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | A | R | B | 1.5 |
| S2 | B | A | C | 1.5 |
| S3 | C | B | D | 1.5 |
| S4 | D | C | A | 1.5 |

No campo da sequência, a primeira linha é S1;R;B;1.5. S5 é uma reocupação de A e deve ser informada no campo de fechamento angular, fora da lista de lados. Nesse modo, deixe vazio o azimute independente do último lado.

Para calcular uma ocupação isolada, use o formulário próprio com coordenadas da estação, HI e azimute da direção zero. Esse cálculo produz irradiações, mas não fornece fechamento de poligonal.

# Erros tolerâncias e relatório

Voltar ao índice

## Calcule e interprete os erros

Toque em Calcular erros e coordenadas finais.

Confira erro angular, diferenças em E e N, erro linear, erro altimétrico e precisão relativa. Os erros lineares apresentados são posteriores à correção angular e anteriores a Bowditch. Informe tolerâncias aplicáveis ao trabalho. O fechamento depois do ajuste é imposto pelo método e não significa aprovação.

Confira: Você avaliou os erros anteriores à compensação e os resíduos, não apenas o fechamento ajustado.

| Indicador | O que conferir |
| --- | --- |
| Erro angular | Diferença com o controle angular. Sem controle, permanece indisponível. |
| Erro em E e N | Componentes do fechamento depois da correção angular e antes de Bowditch. |
| Erro linear | Combinação das componentes horizontais. A precisão relativa usa a extensão dividida por esse erro. |
| Erro altimétrico | Diferença de cota com o apoio final, antes da compensação proporcional à distância. |
| Amplitude e resíduo | Dispersão e diferença em relação às médias das observações. Não equivalem a incerteza propagada. |

## Leia o relatório completo

Baixe Relatório completo HTML e confira a memória de cálculo.

O relatório reúne origem, apoios, parâmetros, observações, médias, resíduos, correções e coordenadas finais. Abra o HTML no navegador e use Imprimir, Salvar como PDF. Para baixar a tabela de pontos calculados, use o botão CSV. O app não certifica atendimento a uma norma automaticamente.

Confira: As observações originais e as coordenadas calculadas estão identificadas separadamente.

O método utiliza redução de faces, médias de direções, correção angular uniforme quando há controle e Bowditch em E/N. Não inclui automaticamente correções atmosféricas, curvatura e refração, redução terreno-grade ou mínimos quadrados. Verifique a adequação do método ao trabalho.

# Terreno curvas e CAD

Voltar ao índice

## Leve o resultado ao terreno

Use Levar coordenadas calculadas ao terreno e depois Gerar terreno.

Essa transferência substitui os pontos atuais após confirmação. Gere a triangulação e as curvas; alterne entre 2D e 3D. Selecione dois pontos para medir, ou três ou mais na ordem correta para definir o contorno. O terreno usa o envoltório convexo, sem recorte pelo contorno cadastrado.

Confira: A superfície usa pontos compatíveis e não contém origens ou referenciais misturados.

## Abra o CAD e exporte

Importe DWG ou DXF para referência e exporte o levantamento em DXF.

O leitor DWG mostra geometria básica e informa entidades omitidas. Confira unidades, referencial e camadas. O desenho CAD importado é uma referência: ele não entra automaticamente no DXF exportado. A gravação nativa em DWG exige conversão externa do DXF, por exemplo com ODA no computador.

Confira: Você conferiu os avisos do leitor e sabe quais elementos estão presentes na exportação.

## Limites da superfície e do desenho

A triangulação trabalha com até 2.000 pontos. Pontos coincidentes em planta e conjuntos colineares precisam de revisão.

Não há breaklines, buracos ou recorte do terreno pelo contorno. Corte e aterro são calculados contra um plano horizontal sobre a superfície gerada.

O visualizador DWG não reproduz integralmente layouts, objetos Civil 3D, proxies, hachuras, splines, fontes SHX ou referências externas. Leia os avisos de omissão.

Exportar DXF entrega o levantamento gerado no app. Abrir um CAD como referência não o incorpora automaticamente à exportação.

Nas medições, selecione dois pontos para consultar distâncias e azimute. Para definir área, selecione os vértices na ordem do contorno e confira se os lados não se cruzam.

# Backup e exercício de treino

Voltar ao índice

## Guarde e transfira o trabalho

Baixe o backup JSON antes de sair ou mudar de aparelho.

O backup guarda pontos, caderneta e processamento. Para continuar em outro aparelho, transfira esse JSON e importe-o no app. O armazenamento é local ao navegador; não existe sincronização automática entre aparelhos. Após restaurar um backup, gere o terreno novamente.

Confira: Você tem uma cópia do backup fora do navegador.

## Pratique com um erro conhecido

Calcule o quadrado de treino e depois acrescente 1 cm ao último lado.

No exercício abaixo, a origem é E 1000 m, N 5000 m, cota 100 m. Quatro lados de 100 m fecham um quadrado. Com 1 cm a mais no último lado, o fechamento linear antes de Bowditch é 0,010 m. A coordenada final volta ao apoio após a compensação, mas o erro original continua documentado.

Confira: Você consegue explicar por que fechar após ajustar não apaga o erro original.

| Cenário | Erro linear antes de Bowditch | Fecho horizontal após ajuste |
| --- | --- | --- |
| Quatro lados de 100 m | Próximo de 0 m por arredondamento | Próximo de 0 m |
| Último lado de 100,01 m | 0,010 m | Próximo de 0 m |

## Experimente no guia interativo

Abra Tutorial e vá ao exercício. Escolha Quadrado perfeito e toque em Calcular exercício.

Mude para Último lado com 1 cm a mais e calcule novamente. Compare os dois indicadores.

Baixe o relatório do treino para conferir a distribuição das correções. Nenhuma tolerância foi definida no exercício.

Se quiser abrir o treino no app principal, baixe o JSON de treino. Guarde primeiro o backup do trabalho atual e importe o JSON fictício. A substituição exige confirmação.

O exercício funciona separadamente do projeto. Alternar os cenários do tutorial não altera sua caderneta nem seus pontos de trabalho.

# Solução de problemas e conferência final

Voltar ao índice

| Situação | O que fazer |
| --- | --- |
| Tela aparece mas botões não respondem | Confira se o endereço começa com HTTP ou HTTPS. Feche a aba file:/// e use o link web. Leia o aviso de inicialização, se houver. |
| Link temporário parou de abrir | Mantenha o computador e o túnel conectados. Use o link definitivo quando a publicação no Cloudflare Pages estiver concluída. |
| Arquivo não reconhecido | Confira o formato real, o equipamento e a coletora. A extensão RAW ou DAT não define um layout universal. |
| Falta altura ou direção | Revise a ocupação, HI, prisma e orientação. Não invente alturas para produzir cotas de um trabalho real. |
| Sequência da poligonal recusada | Compare estação, ré e vante em cada linha. Não inclua a reocupação de fechamento como um lado adicional. |
| Erro angular indisponível | Informe um controle independente válido ou a reocupação angular de fechamento. O erro não é presumido igual a zero. |
| Terreno não é gerado | Verifique pontos repetidos em planta, alinhamento e limite de 2.000 pontos. Recalcule após editar ou restaurar os dados. |
| Dados sumiram em outro aparelho | Importe o backup JSON. Não existe sincronização automática; cada navegador mantém seu próprio armazenamento. |

## Conferência antes de entregar

Referencial, unidades, apoios, alturas e sequência conferidos.

Erros anteriores às compensações, resíduos e critérios de aceitação revisados.

Coordenadas calculadas, relatório e desenho exportados e abertos para conferência.

Backup JSON salvo fora do navegador e arquivos originais preservados.

No tutorial web, responda às três perguntas de conferência. Você pode rever qualquer etapa e saltar para os capítulos do vídeo. A narração é sintética em português; os quadros do vídeo são ilustrativos.